3. melléklet

A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 30/2008 (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G |  | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek |  |  |  |  |  |  | Megenge-dett max építmény-magasság (m) |
| 2. |  |  |  | Legkisebb terület (m2) | Legkisebb szélesség (m) |  | Legkisebb zöldfelület (%) |  |  | Legna-gyobb beépített-ség (%) |  |
| 3. | Település központi vegyes terület | Vt | szabadon álló | K | K |  | K |  |  | 50 | 7,5 |
| 4. |  | Vt-1 | zártsorú | 400 | 12 |  | 15 |  |  | 50 | 7,5 |
| 5. |  | Vt-2 | szabadon álló | 400 | 12 |  | 15 |  |  | 50 | 7,5 |
| 6. |  | Vt-3 | oldalhatáron álló | 400 | 12 |  | 20 |  |  | 50 | 4,5 |
| 7. |  | Vt-4 | oldalhatáron álló | 400 | 12 |  | 20 |  |  | 50 | 7,5 |
| 8. |  | Vt-5 | oldalhatáron álló | 400 | 12 |  | 20 |  |  | 50 | 9,5 |
| 9. |  | Vt-6 | szabadon álló | K | - |  | 20 |  |  | 50 | 7,5 |